Giả sử lớp “person” có 3 ảnh. Kết quả dự đoán như sau:

| Ảnh | GT (số người thật) | Dự đoán (với confidence và IoU) |
| --- | --- | --- |
| A | 2 (G1, G2) | P1(0.95, IoU(P1,G1)=0.83, IoU(P1,G2)=0.30) P2(0.87, IoU(P2,G1)=0.42, IoU(P2,G2)=0.75) P3(0.85, IoU(P3,G1)=0.75, IoU(P3,G2)=0.55) |
| B | 1 (G3) | P4(0.88, IoU(P4,G3)=0.86) P5(0.90, IoU(P5,G3)=0.60) |
| C | 1 (G4) | P6(0.70, IoU(P6,G4)=0.85) P7(0.92, IoU(P6,G4)=0.75) |

Giả sử các nhãn dự đoán đều đúng là “person” và giá trị ngưỡng (threshold) IoU để xác định bouding box dự đoán (Pi) với Ground truth (Gj) là 0.75

Hãy xác định các giá trị TP, FP của các bounding box và thực hiện tính các giá trị Precision và Recall tương ứng.

| Bouding box dự đoán (Pi) | Ảnh | Confidence | IoU cao nhất với GT | Xác định (TP, FP) | Precision | Recall |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | A | 0.95 | 0.83, G1 | TP | 1/1 | 1/4 |
| P7 | C | 0.92 | 0.75, G4 | TP | 2/2 | 2/4 |
| P5 | B | 0.90 | 0.60, G3 | FP | 2/3 | 2/4 |
| P4 | B | 0.88 | 0.86, G3 | TP | 3/4 | 3/4 |
| P2 | A | 0.87 | 0.75, G2 | TP | 4/5 | 4/4 |
| P3 | A | 0.85 | 0.75, G1 | FP | 4/6 | 4/4 |
| P6 | C | 0.70 | 0.85, G4 | FP | 4/7 | 4/4 |

MSSV: 24521901

Họ và tên: Trần Quang Trường